## Pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - (JT EEK) taisyklė Nr. 107 – Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklė Nr. 107 „Vienodos nuostatos dėl M2 arba M3 kategorijos transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją konstrukciją“ [2018/237]

  - Pirkėjas – UAB „Transrevis“.

  - Prekės – elektriniai autobusai skirti keleivių pervežimui.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo, kurioje nustatomi Tiekėjo ir Pirkėjo įsipareigojimai, teisės ir atsakomybės dėl Prekių tiekimo.

# PREKIŲ APRAŠYMAS IR APIMTYS

  - Pirkėjas perka žemagrindžius, vienaaukščius (M3CE klasės) elektrinius autobusus, kuriuose turi būti įrengta ne mažiau kaip 13 pastovių sėdimųjų vietų (neįskaitant vairuotojo vietos), neįskaitant vairuotojo vietos. Autobuse turi būti įrengta mažiausiai viena vieta, pritaikyta neįgaliesiems vežimėlyje arba vaikiškam vežimėliui. Bendras įrengtų sėdimųjų ir stovimųjų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 20.

  - Pirkimo objektas yra skaidomas į 3 dalis. Visoms pirkimo objekto dalims taikomi tokie patys Techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 stulpelyje Nr. 2 pateikti parametrai/ reikalavimai/ charakteristikos.

  - Prekių kiekis (apimtys) pateikiamas lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis (apimtys) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| I Pirkimo objekto dalis |  |  |  |
| 1. | Žemagrindžiai, vienaaukščiai (M3CE klasės) elektriniai autobusai | Vnt. | 10 |
| II Pirkimo objekto dalis |  |  |  |
| 2. | Žemagrindžiai, vienaaukščiai (M3CE klasės) elektriniai autobusai | Vnt. | 21 |
| III Pirkimo objekto dalis |  |  |  |
| 3. | Žemagrindžiai, vienaaukščiai (M3CE klasės) elektriniai autobusai | Vnt. | 22 |

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PREKĖMS

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Prekių parametrai/ reikalavimai/ charakteristikos ir jų reikšmė | Tiekėjo siūlomų Prekių techniniai rodikliai/reikšmės (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |
| BENDRA INFORMACIJA |  |  |
|  | Transporto priemonės markė, modelis: Automobilių klasė – vieno aukšto, keleivinis autobusas, kodas M3 CE, žemagrindė dalis tarp ašių. Transporto priemonės markė ir modelis turi būti aiškiai nurodyti Tiekėjo pasiūlyme. Autobusas turi turėti įlaipinimo galimybę per mažiausiai vienas duris, esančias tarp ašių, su pandusu (rampa), siekiant užtikrinti neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų patogų įlaipinimą ir išlaipinimą. |  |
|  | Keleivių vietų skaičius: ne mažiau kaip 13 pastovių sėdimųjų vietų (neįskaitant vairuotojo vietos), 1 vieta pritaikyta neįgaliajam vežimėlyje ir vaikiškam vežimėliui. Bendras numatytų sėdimų ir stovimų vietų skaičius turi būti ne mažesnis kaip 20. Neįgaliųjų vežimėlio tvirtinimas turi būti sertifikuotas pagal (JT EEK) taisyklės Nr. 107 reikalavimus, taip pat turi būti numatytas tvirtinimas kūdikio vežimėliui. |  |
|  | Transporto priemonė turi būti pritaikyta darbui oro temperatūros sąlygomis diapazone nuo -30°C iki +40°C (apimant nurodytas vertes). Visos transporto priemonės sistemos, įskaitant variklio, akumuliatorių, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemas, taip pat elektronikos ir elektros komponentai, turi užtikrinti tinkamą veikimą šiame temperatūros diapazone. Techninės charakteristikos turi garantuoti, kad transporto priemonė galės būti eksploatuojama ekstremaliomis oro sąlygomis, išlaikant saugų, patikimą ir efektyvų veikimą. |  |
|  | Transporto priemonės energijos šaltinis yra elektra. |  |
|  | Pagaminta ne anksčiau kaip 2024 m. (Įskaitant autobusų traukos baterijas), kuri turi būti sertifikuota pagal 2018 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, komponentų ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo ir rinkos priežiūros, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 715/2007 ir (EB) Nr. 595/2009 bei panaikinama Direktyva 2007/46/EB, reikalavimus ir turėti patvirtinimo institucijos išduotą galiojantį transporto priemonės ES tipo atitikties liudijimą. |  |
|  | Matmenys: Ilgis – nuo 7 000 iki 8 800 mm; Plotis (neįskaitant šoninių veidrodžių) – nuo 2 000 mm iki 2 100 mm; Aukštis – nuo 2 800 mm iki 3 100 mm (aukštis priklauso nuo įrengtos papildomos įrangos, tokios kaip oro kondicionieriai, baterijų talpyklos ar kiti konstrukciniai elementai). |  |
|  | Transporto priemonė turi atitikti I, II arba A klasę, apibrėžtas Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklėje Nr. 107. |  |
|  | Transporto priemonė turi atitikti: 1) Leidimų vežti keleivius reguliariaisiais kelių maršrutais išdavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3-62 „Dėl keleivių ir keleivių vežimo reguliariaisiais kelių maršrutais taisyklių patvirtinimo“; 3) Keleivių ir bagažo vežimo keliais taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo keliais taisyklių patvirtinimo“. |  |
|  | Transporto priemonės įlaipinimo ir išlaipinimo zona turi būti žemagrindė, kad būtų užtikrintas neįgaliųjų ir riboto judumo asmenų su neįgaliojo vežimėliais patogus įlaipinimas ir išlaipinimas. |  |
|  | Nužeminta grindų zona turi sudaryti ne mažiau kaip 35% ploto skirto stovintiems keleiviams, neturėti laiptelių ir būti prieinama bent per vienas duris. CE ženklinime kėbulo kodas turi būti nurodytas kaip „vienaaukštė žemagrindė transporto priemonė“. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengta ne mažiau kaip 1 (viena) pirmenybinė sėdimoji vieta (specialiosios sėdynės), kurios turi būti padidintos ir atitinkamai paženklintos. Taip pat turi būti įrengta kita privaloma įranga, atitinkanti (JT EEK) taisyklės Nr. 107 reikalavimus riboto judumo keleiviams. Pirmenybinės sėdimosios vietos privalo būti pasiekiamos iš nužemintos grindų zonos be papildomų laiptelių. Atlenkiamos sėdynės nėra laikomos pirmenybinėmis sėdynėmis. |  |
|  | Transporto priemonė turi atitikti reikalavimus, susijusius su transporto priemonių pritaikymu neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims, kaip nustatyta Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. 3-439. |  |
| VEŽIMĖLIŲ PANDUSAS (RAMPA) |  |  |
|  | Prie keleivių įlaipinimo durų, kurių plotis ne mažesnis kaip 1200 mm, turi būti įrengtas neįgaliųjų vežimėliui skirtas pandusas (rampa). Pandusas (rampa) nepertraukiamo naudojimo metu turi išlaikyti ne mažesnę kaip 350 kg apkrovą. Panduso (rampos) pakėlimas turi būti mechaninis. Prie keleivių įlaipinimo durų (išorėje) ir neįgaliųjų sėdynės turi būti įrengti mygtukai, skirti pranešti apie neįgaliųjų vežimėlio įlaipinimą ir (arba) išlaipinimą. Šalia mygtukų turi būti įrengtas specialus piktogramos ženklas. Mygtukų veikimą turi patvirtinti vaizdinis ir garsinis signalas, informuojantis keleivius ir vairuotoją apie mygtuko paspaudimą. |  |
| KELEIVIŲ INFORMAVIMO SISTEMA |  |  |
|  | Turi būti įrengtos keleivių (vizualinės ir garsinės) informavimo priemonės, atitinkančios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintų keleivinių kelių transporto priemonių projektavimo tvarkos aprašo patvirtintus reikalavimus. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengti LED informacijos maršruto ekranai. Vienas transporto priemonės priekyje, vienas – šone ir vienas – gale. Priekinės ekrano plokštės (švieslentės) matmenys (plotis × aukštis) turi būti ne mažesni kaip: 1183 × 227 mm. Vaizdo raiška ne mažesnė nei 160 × 19 taškų. Šoninės ekrano plokštės (švieslentės) matmenys (plotis × aukštis) turi būti ne mažesni kaip: 1183 × 227 mm. Vaizdo raiška ne mažesnė nei 160 × 19 taškų. Galinės ekrano plokštės (švieslentės) matmenys (plotis × aukštis) turi būti ne mažesni kaip: 276 × 160 mm. Vaizdo raiška ne mažesnė nei 40 × 19 taškų. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengtas multimedijos ekranas. Multimedijos ekranas turi būti įkomponuotas į keleivių salono interjerą, stabiliai pritvirtintas, sinchronizuotas su LED informacijos maršruto ekranais. Multimedijos ekranas turi turėti galimybę rodyti reklaminius vaizdo klipus ir kitus vaizdo pranešimus. Multimedijos ekrano įstrižainė turi būti ne mažesnė nei 29 coliai, vaizdo raiška ne mažesnė nei 1920 × 540 taškų. |  |
|  | Garsiniai pranešimai turi būti iš išorės ir vidaus. Stotelių ir garsiniams pranešimams turi būti įrengti garsiakalbiai: mažiausiai 1 vnt. vairuotojo darbo vietoje ir ne mažiau kaip 3 vienetai keleivių salone. Transporto priemonėje turi būti įrengtas bent 1 indukcinis kilpinis stiprintuvas (induction loop amplifier) skirtas klausos negalią turintiems žmonėms, naudojantiems klausos aparatus. |  |
|  | Keleivių informavimo sistema turi būti programuojama lietuvių kalba (su lietuviškomis raidėmis ir simboliais). |  |
|  | Švieslentės ir garso pranešimo sistemos turi valdomos vienu valdikliu arba užtikrinant valdymo įtaisų sinchronizavimą. |  |
| KĖBULAS |  |  |
|  | Kėbulo rėmas turi būti suvirintas iš plieno arba lygiaverčių profilių. Ratų arkos turi būti pagamintos iš nerūdijančio plieno lakštų arba, jei arka yra pagaminta iš kitos korozijai atsparios medžiagos, papildoma arka turi būti tinkamai apsaugota nuo korozijos ir mechaninių pažeidimų. Visos kėbulo dalys turi būti apsaugotos nuo korozijos. Autobuso rėmas turi būti sustiprintas keltuvo kėlimo vietose. Antikorozinė danga turi užtikrinti kėbulo garantinių įsipareigojimų vykdymą. Autobuso išorinė šoninė kėbulo apdaila gali būti pagaminta iš atskirų apdailos plokščių. Autobuso išorė turi būti pagaminta iš medžiagų, padengtų antikorozine danga arba iš medžiagų, kurios yra atsparios korozijai. Autobuso korpuso šonų ir stogo šiluminė izoliacija turi atitikti 3.3 p. numatytas klimato sąlygas. |  |
|  | Priekinis stiklas turi būti šildomas oru. Šoniniai stiklai turi būti pagaminti iš saugių grūdinto stiklo paketų. Jeigu nėra techninės galimybės, vairuotojo kabinos kairės pusės stiklas gali būti ne iš saugių grūdinto stiklo paketų. Durų stiklai turi užimti ne mažiau kaip 50 % viso durų ploto. Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti tonuoti ir priklijuoti prie kėbulo. |  |
|  | Kėbulo plokštės turi būti pagamintos iš stiklo pluošto, plastiko, aliuminio, gruntuotos/dažytos skardos ar kitų lengvų, atsparių korozijai, arba, jei naudojamos medžiagos nėra natūraliai atsparios korozijai, jos turi būti padengtos su atitinkama antikorozine danga. |  |
|  | Grindys turi būti padengtos kieta, neslidžia, lengvai valoma, atsparia trinčiai, ugniai, cheminiams valikliams ir oro sąlygoms, PVC danga viešajam transportui. Dažai ir PVC dangos raštai turi būti parinkti taip, kad užmaskuotų nešvarumus. PVC dangos kraštai yra pakelti ir pritvirtinti prie vidinių sienų. Įėjimo/išėjimo laipteliai ir grindų aplink pandusą (rampą) išoriniai kraštai turi būti pažymėti ryškiu geltonu ženklu. |  |
|  | Transporto priemonėje keleivių sėdynės turi būti priemiesčio tipo, aukštos, minkštos ir su saugos diržais (atskiras kiekvienai sėdynei). Transporto priemonėje turi būti įrengti neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo įrenginiai (diržai, bėgiai ar kita neįgaliųjų vežimėlių tvirtinimo įranga), pritaikyta neįgaliesiems ir (arba) specialiųjų poreikių turintiems keleiviams. |  |
|  | Autobuse turi būti įrengta garso ir šilumos izoliacija, apimanti grindis (išskyrus nužemintą grindų zoną), šonus ir lubas. |  |
|  | Neįgaliųjų vežimėliais besinaudojančių asmenų ir (arba) neįgaliųjų įlaipinimas ir išlaipinimas turi būti užtikrintas per šonines duris su vairuotojo išvykimo pranešimo mygtukais ir specialiu piktogramos ženklu (transporto priemonės išorėje ir viduje). Prie durų, esančių tarp ašių, turi būti įrengtas pandusas (rampa), kad būtų užtikrinta galimybė saugiai įlipti ir išlipti iš transporto priemonės. |  |
| GALINIO VAIZDO VEIDRODŽIAI |  |  |
|  | Autobuso viduje priekyje turi būti įrengtas stačiakampis galinio vaizdo veidrodis. |  |
|  | Autobuso išorėje turi būti įrengti du eksploataciniai, šildomi, išlenkti, stačiakampiai, elektra reguliuojami ir, jei reikia, lengvai nuimami veidrodžiai. Keleivių salone prie durų, esančių tarp ašių, vidaus stebėjimui turi būti sumontuotas galinio vaizdo veidrodis arba vaizdo kamera. |  |
| MONITORINGO SISTEMA |  |  |
|  | Siekiant užtikrinti keleivių ir vairuotojo saugumą, transporto priemonėje turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema, leidžianti stebėti visą transporto priemonės vidų. |  |
|  | Salono lubose turi būti įrengtos ne mažiau kaip dvi vaizdo kameros. Kiekviena kamera turi turėti ne mažiau kaip 5 MP raišką ir palaikyti IP skiriamosios gebos standartą. |  |
|  | Vaizdo kameros turi veikti esant darbinės temperatūros diapazonui nuo -30°C iki +40°C (apimant nurodytas vertes), kameros turi būti atsparios dulkėms, vibracijai, dideliems temperatūros pokyčiams. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengtas mobilus skaitmeninis vaizdo registratorius (MDVR) specialiai skirtas naudoti transporto priemonėse. Registratorius turi būti be judančių dalių arba atsparus vibracijai, taip pat turėti galimybę įrašyti vaizdo įrašus ne mažiau kaip 96 valandų be pertraukos, taip pat saugoti įrašus ne mažiau kaip 14 dienų. |  |
|  | Vaizdo registratorius turi turėti galimybę peržiūrėti / eksportuoti vaizdo įrašus formatu, kuris būtų suderinamas su populiariais vaizdo įrašų leistuvais, tokiais kaip Windows Media Player“, VLC medijos leistuvas ar analogai. Vaizdo įrašų peržiūrai neturi būti reikalingas papildomų kodekų atsisiuntimas ar diegimas. |  |
|  | Vaizdo registratorius turi turėti funkciją, leidžiančią automatiškai pradėti vaizdo įrašymą, užvedus transporto priemonės variklį. Ši funkcija turi būti aktyvuojama automatiškai, be papildomų vairuotojo veiksmų. |  |
| MAITINIMO BLOKAS |  |  |
|  | Transporto priemonės energijos šaltinis yra elektra. Elektra į transporto priemonę tiekiama iš įkraunamų baterijų. Pastovi elektros variklio vardinė galia turi būti ne mažesnė nei 140 kW (matuojama pagal Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos (JT EEK) taisyklės Nr. 85 „M ir N kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus degimo variklių arba elektrinių galios pavarų patvirtinimo pagal naudingosios galios ir elektrinių galios pavarų didžiausios 30 minučių galios matavimą suvienodintos nuostatos“ reikalavimus). |  |
|  | Transporto priemonės nuvažiuojamas atstumas pagal E-SORT2 standartą turi būti ne mažesnis kaip Tiekėjo pasiūlyme nurodytas atstumas (kuris turi būti ne mažesnis 250 km). Šis suvartojimo rodiklis turi būti grindžiamas transporto priemonės gamintojo pateiktais duomenimis, kurie turi būti patvirtinti sertifikatu arba lygiaverčiu dokumentu. Tiekėjas prie pasiūlymo turi pridėti kompetentingos institucijos ar subjekto sertifikatą, bandymų rezultatus ar kitus lygiaverčius dokumentus, atitinkančius E-SORT2 standartą |  |
| TRAUKOS AKUMULIATORIAI IR REZERVUARAI PAPILDOMAI ŠILDYMO SISTEMAI |  |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengti traukos akumuliatoriai: ličio geležies fosfatas (LFP) arba ličio jonų (Li-Ion), titano oksidas (LTO) arba jo atitikmuo. Akumuliatorių talpa yra Tiekėjo pasiūlyme nurodyta talpa (kuri turi būti ne mažesnė kaip 100 kWh). |  |
|  | Papildomos šildymo krosnies dyzelino bako talpa yra mažiausiai 15 litrų. |  |
|  | Transporto priemonės traukos baterijoje (-ose) turi būti įrengtos elektrinės šildymo ir (arba) vėsinimo sistemos arba lygiavertės sistemos, padedančios išlaikyti optimalias baterijų veikimo charakteristikas. |  |
|  | Autobuso akumuliatorius turi būti įkraunamas naudojant CCS2 jungtį. Įkrovimo galia 75 kW ar didesnė. |  |
|  | Stabdymo metu susidariusi energija turi būti regeneruojama ir grąžinama į traukos baterijas. Vairuotojas turi turėti galimybę keisti stabdymo varikliu jėgą. |  |
| AUŠINIMO SISTEMA |  |  |
|  | Galimos transporto priemonės aušinimo sistemos turi būti užpildytos aušinimo skysčiu, kuris neužšąla esant ne žemesnei kaip - 36 °C temperatūrai. |  |
| VAŽIUOKLĖ |  |  |
|  | Visi transporto priemonės stabdžiai turi būti disko tipo. Transporto priemonėje turi būti įrengta dviejų grandinių pneumatinė sistema su integruota stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) ir traukos kontrolės sistema (TKS) arba lygiavertės sistemos. Transporto priemonėje turi būti įrengta elektroninė stabdymo jėgos reguliavimo sistema (EBS) arba lygiavertė. Transporto priemonėje turi būti įrengti stabdžių trinkelių nusidėvėjimo indikatoriai. Iš keleivių salono ar autobuso išorės turi būti numatyta prieiga prie stabdžių energijos akumuliatorių, kad būtų galima avariniu būdu atrakinti stabdžių sistemą (jei projektuojant naudojama tokia avarinio atrakinimo sistema). Stabdžių sistemos vamzdynai turi būti apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų. |  |
|  | Naujos, nerestauruotos, bekamerinės padangos turi atitikti JT EEK taisyklių Nr. 54 ir Nr. 117 reikalavimus bei būti pažymėtos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2020/740 nuostatas. Transporto priemonių padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). Padangos privalo būti tinkamos visiems metų laikams (M+S), turėti 3PMSF ženklą, sustiprintus šonus ir nusidėvėjimo indikatorius. Oro slėgį visų ratų padangose turi būti įmanoma patikrinti rankiniu manometru be jokios specialios papildomos įrangos. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengta dviejų ašių pneumatinė pakaba su automatine aukščio palaikymo sistema. |  |
| VAIRUOTOJO DARBO VIETA |  |  |
|  | Pagrindiniai jungikliai, signaliniai žibintai turi būti pažymėti identifikavimo ženklais ir /ar užrašais lietuvių kalba. Faktinis traukos akumuliatorių įkrovimo lygis vairuotojo skydelyje (procentais) ar kitose dalyse turi būti rodomas bendroje įkrovimo skalėje. Prietaisų skydelyje turi būti pateikiama visa vairuotojui reikalinga informacija apie transporto priemonės sistemų techninę būklę. Matavimo prietaisai turi būti metrinės matavimo sistemos. Prietaisų skydelyje turi būti sumontuotas spidometras. Variklis turi būti įjungiamas iš vairuotojo kabinos raktu arba mygtuku, apsaugančiu nuo neteisėto paleidimo. Turi būti įrengtas antialkoholinis variklio užraktas (alkoholio matuoklis, sujungtas su variklio užvedimo mechanizmu ir galintis blokuoti variklio užvedimą, jei alkoholio koncentracija iškvepiamame ore viršija nustatytą ribą). Vairuotojo sėdynė turi būti įrengta ant pneumatinės pakabos, reguliuojamo aukščio, reguliuojamas atlošo nuolydžio kampas ir atstumas nuo vairo, sėdynė turi sukiotis, kad vairuotojas galėtų pasisukti į keleivius. Vairuotojo sėdynėje turi būti įrengtas saugos diržas. Vairuotojo darbo vietos priekyje ir šonuose turi būti apsaugos nuo saulės priemonės. Vairuotojo darbo vieta turi būti atskirta arba dalinai atskirta nuo keleivių, turėti atskirą šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemą. Vairuotojo darbo vietoje turi būti: nuo 9 V iki 24 V lizdai, 2 vnt. USB A ir C tipo lizdai. Vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas skyrius vairuotojo krepšiui, reguliuojama lempa pinigų stalčiui / daiktadėžėms apšviesti. |  |
| AUTOBUSO GREITIS |  |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengtas greičio ribotuvas, o didžiausias leistinas greitis neturi viršyti 100 km/h. |  |
| KABINŲ ĮRANGA |  |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengti avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“ pagal (JT EEK) taisyklę Nr. 107. Transporto priemonėje prie kiekvienos pastovių sėdynių eilės iš abiejų pusių turi būti įrengti ne mažiau kaip po 1 vnt. USB A tipo ir 1 vnt. USB C tipo įkrovimo lizdai (gali būtų dvigubi lizdai su po viena USB A ir USB C jungtimis). |  |
|  | Sėdynių apmušalų audinys turi būti atsparus trinčiai, lengvai valomas, plaunamas. Sėdynių išdėstymas ir spalva derinami sudarant Sutartį. |  |
| SAUGOS ĮRANGA |  |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengti ne mažiau kaip du 6 kg miltelių gesintuvai turi būti lengvai prieinami ir paženklinti etiketėmis. Transporto priemonėje turi būti įrengtas avarinis trikampis ženklas, raudonos atspindinčios spalvos. Transporto priemonėje turi būti užtikrintas dvi ratų atsparos. Transporto priemonėje turi būti įrengti du pirmosios pagalbos rinkiniai kelių transporto priemonėms. |  |
|  | Visi vairuotojo kabinos ir keleivių salono ženklai turi būti lietuvių kalba. |  |
| DURYS |  |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengtos durys dešinėje transporto priemonės pusėje ir gali būti įrengtos vairuotojo įėjimo durys kairėje autobuso pusėje. Durų, prie kurių yra įrengtas neįgaliųjų vežimėliui skirtas pandusas (rampa), angos plotis turi būti ne mažesnis kaip 1 200 mm, nepriklausomai nuo to, ar durys yra vienvėrės, ar su dviguba varčia. Durys turi būti aprūpintos apsauga nuo keleivių prispaudimo (jei uždarymo metu tarp durų yra kliūtis , durys turi atsidaryti). Durų išorėje turi būti įrengti avarinio durų atidarymo jungikliai. Visi šie jungikliai turi būti uždengti ir užsandarinti. Visos keleivių įlipimo/išlipimo durys turi būti aprūpintos išoriniu keleivių įlipimo / išlipimo durų apšvietimu, transporto priemonei sustojus ir atidarius duris. Durų valdymo rankenėlės turi būti sumontuotos vairuotojo darbo vietoje. |  |
|  | Dešinėje pusėje įrengiamos durys (jeigu įrengiamos daugiau nei vienos durys – priekinės durys) turi būti su dvigubo stiklo langu užrakinamos iš vidaus ir iš išorės, atidaromos iš išorės. Kai durys užsidaro arba atsidaro prie tų durų, turi įsijungti garso ir šviesos signalai. Transporto priemonei pajudėjus, durų atidarymas turi būti automatiškai užrakinamas. |  |
| KITA ĮRANGA |  |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti sumontuotas kasos aparato laikiklis su nuo 9 V, iki 24 V elektros maitinimo šaltiniu. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti pritvirtintas vidinis galinio vaizdo veidrodis. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti pritvirtinti avariniai plaktukai (kūjai). |  |
|  | Autobuso vilkimo įtaisai turi būti sumontuoti priekyje. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti sumontuotas LTE maršrutizatorius, veikiantis esant darbinės temperatūros diapazonui nuo -30°C iki +40°C (apimant nurodytas vertes). LTE maršrutizatorius turi palaikyti 4G ir greitesnes (spartesnes) technologijas. |  |
| ELEKTROS SISTEMA |  |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengtas vidaus apšvietimas – dviem režimais: dieną/naktį. Transporto priemonėje turi būti įrengtas atskiras vairuotojo zonos apšvietimas. Transporto priemonėje turi būti įrengtas kasos aparato įrengimo vietos apšvietimas. |  |
|  | Norint atjungti žemos įtampos ir aukštos įtampos baterijas, transporto priemonėje turi būti sumontuoti 2 jungikliai, iš kurių vienas vairuotojo kabinoje (jei šis mygtukas atjungia baterijas, gali būti mygtukas "Pagalba"), kitas mygtukas transporto priemonės išorėje. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengtas išorinis garsiakalbis prie durų, prie kurių įrengtas neįgaliųjų vežimėliui skirtas pandusas (rampa). |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengtas atbulinės eigos ir durų atidarymo/uždarymo garsiniai signalai. |  |
|  | Transporto priemonėje turi būti įrengtas mikrofonas sujungtas su garsiakalbiais: mažiausiai 1 (vienas) garsiakalbis vairuotojo darbo vietoje ir ne mažiau kaip 3 vienetai garsiakalbių keleivių salone. |  |
|  | Transporto priemonėje, vairuotojo darbo vietoje, turi būti įrengtas laikrodis, termometras (temperatūra turi būti pavaizduota Celsijaus laipsniais). |  |
| VĖDINIMAS IR ŠILDYMAS |  |  |
|  | Transporto priemonės keleivių salone turi būti įrengta hibridinė šildymo sistema. Šildymas vyksta iš šilumos siurblio (kompresoriaus) arba elektrinio atskirai valdomo šildytuvo (-ų), kurio (-ių) šiluminė galia ne mažesnė kaip 9 kW, ir dyzelinio skysčio šildytuvo ("Webasto" arba lygiaverčio šaltinio), kurio šiluminė galia yra ne mažesnė kaip 12 kW. |  |
|  | Transporto priemonės šildymo ir vėdinimo sistema turi būti pritaikyta 3.3 p. nurodytoms klimato sąlygoms. |  |
|  | Transporto priemonėje vairuotojo darbo vietoje ir keleivių salone turi būti įrengtos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemos su atskirais vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono valdikliais. Vairuotojo kabina ir keleivių salonas turi būti vėdinami atskirai. Šildymo, vėdinimo ir kondicionavimo sistema turi užtikrinti, kad vairuotojo ir vidaus langai nerasotų. |  |
| GARANTIJA IR APTARNAVIMAS |  |  |
|  | Bendras garantinis terminas Transporto priemonei ir dalims (išskyrus tas, kurioms šios Techninės specifikacijos nustato kitokius garantinius terminus) yra Tiekėjo pasiūlyme nurodytas garantinis terminas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 5 metai ir ne mažesnė kaip 500 000 km rida (termino pabaiga siejama su anksčiausiai įvyksiančiu įvykiu). Garantija netaikoma autoįvykio metu pažeistoms dalims, stiklams ir mazgams. Garantija netaikoma, jei defektas atsirado dėl kliento kaltės ar neatsakingo veiksmo, piktnaudžiavimo ar aplaidumo, kuris prieštarauja transporto priemonės gamintojo nustatytoms eksploatavimo taisyklėms. |  |
|  | Garantinis terminas traukos akumuliatoriams yra Tiekėjo pasiūlyme nurodytas garantinis terminas, kuris turi būti ne mažesnis kaip 96 mėnesiai ir ne mažesnė kaip 500 000 km rida (termino pabaiga siejama su anksčiausiai įvyksiančiu įvykiu). Garantiniu terminas traukos akumuliatoriaus talpa turi būti bent 70%. Gamintojas ar tiekėjas turi užtikrinti, kad talpos sumažėjimo atveju, kai talpa nukrenta žemiau 70%, būtų atlikti atitinkami remonto ar keitimo darbai, neapsunkinant transporto priemonės eksploatacijos. |  |
|  | Garantinis terminas kėbulo rėmui dėl korozijos, deformacijos ir įtrūkimų poveikio mažiausiai 84 mėnesiai. |  |
|  | Transporto priemonės gamintojas privalo pateikti aiškiai apibrėžtą techninės priežiūros diapazoną, apimantį visus būtinuosius priežiūros darbus, reikalingus užtikrinti transporto priemonės tinkamą eksploatavimą ir techninę būklę. |  |
|  | Siūlomų transporto priemonių dalys, komponentai ir mazgai turi būti prieinami per visą bendrą garantinį terminą, nurodytą Tiekėjo pasiūlyme. |  |
|  | Per bendrą garantinį terminą transporto priemonių remonto atveju, jeigu Tiekėjo preliminariu vertinimu autobusas negali savarankiškai važiuoti, jo tiekimą remonto paslaugoms organizuoja ir apmoka Tiekėjas. Tiekėjas taip pat apmoka už visas privalomosios techninės priežiūros ir remonto paslaugas (išskyrus tas dalis, medžiagas ir paslaugas, kurias apmoka Pirkėjas). Privaloma techninė priežiūra yra autoserviso darbų kompleksas (dalių, techninių skysčių ir medžiagų keitimas, sistemų tikrinimas ir jų reguliavimo darbai), kuris atliekamas transporto priemonės gamintojo nurodytais intervalais ir kuriuo siekiama išlaikyti tinkamą transporto priemonės techninę būklę pagal gamintojo reikalavimus. Pirkėjo išlaidos yra susijusios su transporto priemonių eksploatavimu ir natūraliu dalių nusidėvėjimu, kaip pavyzdžiui: langų plovimo skysčiu, valytuvais, padangomis, stabdžių diskais bei trinkelėmis, kitomis besidėvinčiomis detalėmis. Tiekėjas, jo įgaliotasis atstovas arba gamintojas privalo užtikrinti transporto priemonės gamintojo atliekamą techninę priežiūrą ir techninę priežiūrą Tiekėjo nurodytame autoservise. |  |
| MOKYMAI |  |  |
|  | Tiekėjas privalo pateikti Pirkėjui visas vairuotojams skirtas medžiagas – instrukciją apie autobusų konstrukcijos ir eksploatavimo ypatumus. Pristačius transporto priemones, Tiekėjas privalo savo lėšomis apmokyti 1-ąjį remonto meistrą ir 1-ąjį šaltkalvį apie diagnostinės įrangos naudojimą Pirkėjo patalpose pagal jo sudarytą programą. Mokymų datos ir tvarkaraščiai turi būti suderinti su Pirkėju. Tiekėjas visiems mokymų dalyviams privalo pateikti mokymo metodinę medžiagą lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. Tiekėjas privalo pateikti klientui visas esmines instrukcijas vairuotojams apie transporto priemonių konstrukcijos ir eksploatavimo ypatumus lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. Pristačius transporto priemones, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, tiekėjas privalo apmokyti ne mažiau kaip 3, bet ne daugiau kaip 5 Pirkėjo autobusų vairuotojus pagal saugaus ir ekonomiško vairavimo programą. Mokymų datos ir tvarkaraščiai turi būti suderinti su Pirkėju. Esant poreikiui, Tiekėjas visiems mokymų dalyviams privalo pateikti mokymo metodinę medžiagą lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. Techniniai dokumentai (schemos, tolerancijos, elektriniai signalai kontrolės punktuose ir kt.) turi būti pateikiami lietuvių ir (arba) anglų kalbomis. Visi techniniai dokumentai, įskaitant dalių katalogus ir diagnostikos programas, periodiškai atnaujinami gamintojo nustatytais atnaujinimo intervalais. Atnaujinimai turi būti nemokami per visą Bendrą garantinį terminą transporto priemonei ir dalims, nurodytą Tiekėjo pasiūlyme. Tiekėjas turi pateikti išsamius dokumentus apie transporto priemonėse sumontuotą techninę ir programinę įrangą, įskaitant technines įrangos charakteristikas, lietuvių ir (arba) anglų kalba. Tiekėjas turi pateikti konfigūracijos failus, kuriuos galima naudoti norint visiškai atlikti įrangos prijungimo / konfigūravimo darbą. Tiekėjas turi pateikti trumpą vartotojo vadovą lietuvių ir anglų kalbomis (pvz., 1 punktas), pagal kurį būtų galima atlikti įprastas operacijas su vaizdo kameromis ir keleivių informavimo sistemomis. Turi būti suteiktos reikiamos licencijos, neribojant darbo vietų skaičiaus, suteikiant teisę neribotą laiką naudotis programine įranga ir visomis jos funkcijomis. Visa techninė dokumentacija turi būti atnaujinta, jei garantinės priežiūros metu keičiama techninė ir programinė įranga. Atnaujinimai turi būti atliekami nemokamai bent tiek laiko, kiek reikalauja garantinis laikotarpis. |  |
|  | Tiekėjas kartu su transporto priemone privalo pateikti registracijos liudijimus, tachografo ir greičio apribojimo bandymų sertifikatus, garantinio aptarnavimo tikrinimo knygas. |  |

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 stulpelyje Nr. 2 pateikti parametrai/ reikalavimai/ charakteristikos turi būti laikomos minimaliais reikalavimais. Ten, kur nurodytos tikslios reikšmės, reiškia, kad tai yra minimalios reikšmės (arba maksimalios reikšmės, priklausomai nuo konteksto – siūlomos Prekės turi atitikti reikalaujamą reikšmę arba turėti geresnę).

  - Kai Techninės specifikacijos lentelės Nr. 2 stulpelyje Nr. 2 nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo teikiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms arba prekės ženklui, patentui, rūšims, konkrečiai kilmei ar gamybai, standartas, sertifikatas, protokolas kuriuo pirmenybė teikiama tam tikriems objektams ar tam tikriems produktams arba juos atmeta (toliau – nuoroda), yra tik informacinio pobūdžio ir turi būti suprantama, kad tokia nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“, o Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertį tam (-iems) dalykui (-ams).

  - Prekės priimamos naudoti (pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas), kai Tiekėjas įrodo ir užtikrina, kad yra įvykdyti visi šiame dokumente aprašyti veikimo ir kokybės reikalavimai.

  - Prekės privalo atitikti Techninėje specifikacijoje nurodytas sąlygas ir, jeigu Tiekėjo pasiūlymas būtų pripažintas laimėjusiu, tiekėjas turi pateikti tai įrodančius dokumentus ir (ar) deklaracijas.

Komentaras „Taip“ arba „Atitinka“ yra nepakankamas ir turi būti nurodyta konkreti siūloma reikšmė arba pakomentuota, kaip transporto priemonė atitinka tam tikrą reikalavimą.