Konkurso sąlygų

1 priedas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

Automatizuotos  medienos apdirbimo linijos  komplekto, įranga ir  montavimo, derinimo darbai (toliau - Medienos apdirbimo linija arba  MAL, arba Linija)

__2025-_X-Y______ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis konkurso skelbime, paskelbtame  www.esinvesticijos.lt , ir kituose šio konkurso dokumentuose.

Mes siūlome šias prekes:

- Automatizuotos  medienos apdirbimo linijos  komplekto, įranga ir  montavimo, derinimo darbai (toliau - Medienos apdirbimo linija, arba  MAL, arba Linija)

kaina

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Kaina su PVM, EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Automatizuotos medienos apdirbimo linijos komplekto, įranga ir montavimo, derinimo darbai (toliau Medienos apdirbimo linija, arba MAL, arba Linija) | 1 | komplektas |  |  |
| 2. | Tiekėjo siūloma senos tarinių lentelių gamybos įrangos demontavimo kaina Ddm .k ( EUR) | 1 | Komplektas |  |  |
|  | Bendra kaina |  |  |  |  |

Visa MAL įranga nauja, nenaudota, modelis 2025 m.

Suma žodžiais: Bendra  MAL  pasiūlymo kaina   be PVM sudaro .................EUR

Bendra  MAL  pasiūlymo  kaina su  PVM sudaro .................EUR

- Siūloma(-os) prekė(-)s (Automatizuotas medienos apdirbimo linijos komplektas, įranga ir  montavimo, derinimo darbai (toliau - Medienos apdirbimo linija, arba  MAL, arba Linija)) visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Perkamo objekto pavadinimas, įranga, komplektiškumas, sprendiniai | Reikalingos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatizuotos medienos apdirbimo linijos komplekto, įranga ir montavimo, derinimo darbai (toliau Medienos apdirbimo linija arba MAL, arba Linija) | MAL komplektas skirtas gaminti tarines lenteles iš įvairių rūšių medienos rąstų: rąstų ilgis 2450 -2500mm rąstų skersmuo 130 - 350mm MAL apdirbamų medienos rąstų kiekis – (MAL našumas) Nrast. i. - m3/ per (p/ m) ne mažiau 150 m3/ per pamainą (p) arba ne mažiau 40 000 m3/per metus ( m) Iš medienos rąstų gaminamos tarinės lentelės, tašai -kojelės sekančių matmenų: 1. ilgis - 1200mm plotis - 145 mm storis - 22 mm 2. ilgis - 1200 mm plotis - 100 mm storis – 22 mm 3. ilgis - 800 mm plotis – 145, mm storis - 22 mm 4. ilgis - 145 mm plotis - 145 mm storis - 78 mm 5. ilgis - 145 mm plotis - 100 mm storis - 78 mm MAL pagaminamos gatavos produkcijos (tarinių lentelių) kiekis m3/8 val pamainą (p). Pt lent. i - m3 / p – ne mažiau 85 m3 / p., kokybiškų lentelių išeigos koeficientas ne mažiau 56 proc. |  |
| 2. | MAL montavimo vieta | Montuojama patalpose ant betoninio pagrindo vietoje demontuojamų senų medienos apdirbimo įrenginių. MAL technologija ir įranga turi būti suprojektuota ir sumontuota taip , kad jos eksploatacija būtų efektyvi patalpose kurių duomenys tokie: Patalpų ilgis 48m x plotis 17m – bendras plotas 816 m2, aukštis 6m |  |
| 3. | MAL technologija ir sprendiniai | Lentelių gamybos procesas srautinis (nuo rąstų padavimo proceso iki gatavų kokybiškų lentelių gaminių, įskaitant lentelių paketavimo procesą), automatizuotas su skaitmeniniu valdymu. Naudojama beatliekinė lentelių gamybos technologija, gamybos procese susidarančios pjuvenos surenkamos, nuopjovos surenkamos ir smulkinamos ( gaminamas biokuras) integruotu į MAL elektriniu medienos smulkintuvu. Rąstų apdirbimo pradiniame etape tikslinga naudoti rąstų šonų frezavimo, šoninių lentų atpjovimo technologiją ir tam skirtą įrangą, kad pasiekti aukštesnę gatavos produkcijos išeigą su mažesniu kiekiu neperdirbtų į biokurą atliekų. Galutiniame procese tikslinga naudoti lentelių paketavimo ant padėklų technologiją ir automatizuotą įrangą su lanksčia (tarpinės dedamos kas sluoksnis , kas 2 sluoksniai, kas 4 sluoksniai, kas 6 sluoksniai ir t.t.) tarpinių dėjimo funkcija ir lentelių paketų ne mažiau 4 vnt. kaupykla. |  |
| 4. | MAL energinės sąnaudos | Energinės (el. energija) sąnaudos reikalingos 1000 m3 gatavos produkcijos pagaminti Pg ef i -kWh /1000 m3 sudaro ne daugiau 6690kWh/ 1000 m3 gatavos produkcijos pagaminti |  |
| 5. | MAL valdymas | MAL valdymas skaitmeninis su integruota (kompiuterizuota, apsaugota nuo dulkių) operatoriaus darbo vieta (uždara kabina) kuris stebi ir reikalui esant koreguoja, perprogramuoja MAL procesą pagal gaminamos produkcijos asortimento poreikius ir žaliavos kokybinius parametrus. Proceso vizualizacija atvaizduojama SCADA arba panelėje. Valdymo įranga turi procesų stebėjimo ir gedimų diagnostikos monitoringo sistemą su nuotoliniu prisijungimu. Valdymo sistemos turi užtikrinti elektros pavarų valdymą per dažnių keitiklius ir jų apsaugą nuo perkrovimų su integruotomis el. energijos taupymo funkcijomis. |  |
| 6. | Medienos rąstų pakrovimas ant rampos ir gatavos produkcijos išvežimas iš lentelių paketų kaupyklos atliekamas krautuvu. | Autokrautuvu |  |
| 7. | Mechatronikos elementų ir IT įrangos apsauga | Ne mažiau nei IP 55 |  |
| 8. | Darbų atliko terminai | Ne daugiau 270 dienų |  |
| 9. | CE sertifikatas džiovykloms | Turi būti |  |
| 10. | Gamintojo ir/ ar tiekėjo suteikiama produkto ( MAL komplektui) funkcionalumo, kokybės ir darbų garantija kurios laikotarpiu tiekėjas vykdo garantinį aptarnavimą ir remontą. | Ne mažiau 3 metai |  |
| 11. | Techninė dokumentacija | 1 vnt. popieriuje arba 1 vnt. skaitmeninė laikmena |  |
| 12. | Pasibaigus eksploatacijos laikotarpiui įrangos dalis tinkama perdirbimui arba pakartotiniam panaudojimui | Tinkama perdirbimui arba pakartotiniam panaudojimui ne mažiau 85 proc. įrangos |  |
| 13. | Senos tarinių lentelių gamybos įrangos demontavimo laikas Ddm t (dienomis) | Senos tarinių lentelių gamybos įrangos demontavimo laikas Ddm t, ne daugiau 15d. |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |