Projekto „Karštųjų krūvininkų įtakos SE efektyvumui tikrinimas - pasirengimas EH programos kvietimui“ Nr. 10-038-T-0129

ATASKAITOS santrauka

(viešai skelbiama informacija)

Šiame tyrime buvo siekiama ištirti karštųjų krūvininkų (KK) įtaką saulės elementų veikimui, pasitelkiant baltos šviesos nanosekundžių trukmės impulsų generavimo metodus. Sukurta ir išanalizuota rotacinių veidrodžių pagrindu veikianti optinė sistema, skirta trumpiems impulsams generuoti. Nustatyta, kad efektyviam impulsų formavimui būtinas ilgas optinis kelias, kurį laboratorinėmis sąlygomis galima realizuoti daugkartinio atspindžio principu. Vis dėlto, kelio ilginimas lemia reikšmingą šviesos intensyvumo sumažėjimą, apsunkinantį KK fotosrovės detekciją saulės elementuose.

Alternatyviai buvo įvertintos ksenono lempų ir baltos šviesos diodų (LED) galimybės. Tyrimai parodė, kad ksenono lempos dėl atsitiktinio impulsų pobūdžio ir aukštų įtampų poreikio yra netinkamos, o LED šaltiniai – dėl jų inertiško švytėjimo. Netiesioginiu būdu, t. y. nematuojant grynos KK fotosrovės, KK įtaka buvo atskleista sumodeliavus, pagaminus ir ištyrus patobulintos struktūros p-n saulės elementų prototipus. Eksperimentiniai rezultatai parodė, kad šie puslaidininkiniai dariniai ne tik sumažina KK fotosrovę, bet ir leidžia ją potencialiai išnaudoti siekiant padidinti saulės elementų efektyvumą.

Gauti rezultatai sudaro mokslinį pagrindą tarptautinėms MTEP iniciatyvoms, įskaitant Europos Horizonto (EH) kvietimus. Tolesni tyrimai galėtų būti vykdomi bendradarbiaujant su partneriais, turinčiais prieigą prie itin trumpų baltos šviesos impulsų šaltinių, tokių kaip superkontinuumo lazeriai, bei tobulinant sukurtus naujuosius puslaidininkinius darinius.