Priedas Nr. 2. Pasiūlymo forma.

PASIŪLYMAS

DĖL PJOVIMO STAKLIŲ

20 - - .

data

Vieta

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.esinvesticijos.lt 2025-04-11

2) konkurso sąlygose;

3) pirkimo dokumentų prieduose.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekių/paslaugų/darbų pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Mato vieneto kaina Eur be PVM | Kaina EUR be PVM (4x5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (6 stulpelio reikšmių suma) |  |  |  |  |
|  | PVM (pildoma, jei taikoma)* |  |  |  |  |
|  | Pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais:_______________________________________________.

*Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Eil. Nr. | Techninio reikalavimo apibūdinimas | Reikšmė | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metalo storis | Ne siauresniame rėžyje nuo 0,5 mm iki 25 mm |  |
| 2 | Besikeičiantys stalai, | ne mažiau kaip 2 |  |
| 3 | Staklių darbinė zona uždengta | Privaloma |  |
| 4 | Staklės turi funkciją pjovimui kampu | Privaloma |  |
| 5 | Darbo zonos matmenys | ne mažiau kaip 6m x 2m |  |
| 6 | Darbo zonos matmenys pjaunant kampu | ne mažesni kaip 4.6m x 2.1m |  |
| 7 | Galimi pjovimo storiai, turi patekti į intervalą | 1 mm – 25 mm |  |
| 8 | Šaltinio galia | ne mažesnė kaip 12000w |  |
| 9 | Lazerio šaltinis optinio kabelio gale turi nusukamą ir keičiamą stikliuką | Privaloma |  |
| 10 | X/Y-ašių pozicionavimo tikslumas | ne mažesnis kaip ±0.03 mm |  |
| 11 | X/Y-ašių pakartotino pozicionavimo tikslumas | ne mažesnis kaip ±0.02mm |  |
| 12 | X/Y-ašių maksimalus greitis | ne mažesnis kaip 180 m / min |  |
| 13 | X/Y-ašių maksimalus pjovimo greitis | ne mažesnis kaip 180 m / min |  |
| 14 | Kreipiančiųjų apsauga | Privaloma |  |
| 15 | Maksimalus pagreitis | ne mažesnis kaip 2G |  |
| 16 | Maksimali leistina stalo apkrova | ne mažesnė kaip 9300 kg |  |
| 17 | Stalo pasikeitimas | ne ilgesnis kaip 25-35s |  |
| 18 | Staklių bendri matmenys, | ne didesni kaip 15000*4500*3000 mm |  |
| 19 | Bendras staklių svoris | ne didesnis kaip 18000kg |  |
| 20 | Lazerio galva skirta pjauti kampu | Privaloma |  |
| 21 | Lazerinio pjovimo galva su autofokusavimo funkcija | Privaloma |  |
| 22 | Sklandaus pjovimo technologija | Privaloma |  |
| 23 | Apsauga nuo šlako | Privaloma |  |
| 24 | Lazerio galvos apsauga nuo atsitrenkimo į detales | Privaloma |  |
| 25 | Automatinis metalo lakšto paviršiaus nustatymas | Privaloma |  |
| 26 | Automatinio staklių tepimo funkcija | Privaloma |  |
| 27 | Z ašies eiga | ne mažiau kaip 480 mm |  |
| 28 | X ašies variklis | ne galingesnis kaip 1.3 kw |  |
| 29 | Y ašies variklis | ne galingesnis kaip 4,4 kW X 2 |  |
| 30 | Z ašies variklis | ne galingesnis kaip 0,75 kw |  |
| 31 | Staklių valdyme ir automatikos apsaugoje sumontuoti automatiniai kirtikliai | Privaloma |  |
| 32 | Dujų žemo slėgio aliarmas | Privaloma |  |
| 33 | Automatinis pjovimo dujų reguliatorius | Privaloma |  |
| 34 | Reduktorius skirtas azoto dujų ryšulio pajungimui | Privaloma |  |
| 35 | Reduktorius skirtas deguonie dujų ryšulio pajungimui | Privaloma |  |
| 36 | Proceso sustabdymas keičiantis stalams | Privaloma |  |
| 37 | Elektros įtampos stabilizatorius, 380-420V/ 50Hz | Privaloma |  |
| 38 | Lazerio šaltinio galia | ne didesnė kaip 36,5 kw |  |
| 39 | Aušintuvo galia | ne didesnė kaip 21 kw |  |
| 40 | Staklių galia | nedidesnė kaip 22,5 kw |  |
| 41 | Filtro galia | Ne didesnė kaip 11 kw |  |
| 42 | Kompresoriaus galia | Ne didesnė kaip 22 kw |  |
| 43 | Kompresoriaus sukuriamas slėgis | Ne mažesnis kaip 16 bar |  |
| 44 | Kompresoriaus triukšmo lygis | Ne didesnis kaip 69 db |  |
| 45 | Oro rezervuaro talpa | Ne mažesnė kaip 600 l |  |
| 46 | Kompresoriaus svoris | Ne didesnis kaip 750 kg |  |
| 47 | Kompresoriaus išmatavimai | Ne didesni kaip 2350 x 1500 x 2000 mm |  |
| 48 | Filtravimo bloko našumas. Filtruojamo oro kiekis | Ne mažesnis kaip 11000m³/h |  |
| 49 | Filtravimo blokas ventiliatoriaus variklio galia | Ne didesnė kaip 11kw |  |
| 50 | Išvalyto oro kokybė | Ne mažiau kaip 99,95% |  |
| 51 | Po filtravimo likusios dulkės dydis | nedidesnis kaip 0,3 μm |  |
| 52 | Filtravimo bloko triukšmo lygis | Ne didesnis kaip 75 ±5 db (A) |  |
| 53 | Filtravimo bloko svoris | Ne didesnis kaip 640 ±10 kg |  |
| 54 | Sekcijinis oro ištraukimas nuo pjovimo zonos | Privaloma |  |
| 55 | Pjovimo failų ruošimo programa | Privaloma |  |
| 56 | 3D failų formatas | Igs arba lygiavertis |  |
| 57 | 2D failų formatas | Dxf arba lygiavertis |  |
| 58 | Staklių pjovimo zona uždengta | Privaloma |  |
| 59 | Bevielė tinklo plokštė | Privaloma |  |
| 60 | Su staklėmis pateikiami dokumentai, vartotojo naudojimosi instrukcija, aptarnavimo instrukcija, elektros schemos, pneumatikos schemos. | Privaloma |  |
| 61 | Garantija įrangai | ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos |  |
| 62 | Garantija šaltiniu | ne trumpesnė kaip 24 mėnesiai nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos |  |
| 63 | Įrangos aptarnavimo laiko artėjimo pranešimo funkcija | Privaloma |  |
| 64 | Teleserviso galimybė | Privaloma |  |
| 65 | Monitorius tiesiogiai atvaizduojantis, kaip vyksta darbas | Privaloma |  |
| 66 | Darbo valandų skaitiklis | Privaloma |  |
| 67 | Rankinis detalių graviravimas | Privaloma |  |
| 68 | Automatinis detalių graviravimas pagal failo vardą | Privaloma |  |
| 69 | Programinė įranga Windows 11 arba lygiavertė | Privaloma |  |
| 70 | Staklių išdėstymas: dešinė staklių pusė bus prie sienos, visi aptarnavimai per kairę pusę | Privaloma |  |
| 71 | Atsarginių detalių lęšių komplektas | Ne mažiau kaip 20 vnt. |  |
| 72 | Atsarginių purkštukų komplektas | Ne mažiau kaip 50 vnt. |  |
| 73 | Lazerio šaltinio, optinio kabelio stikliuko pakaitinis stiklas | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |
| 74 | Pakaitinis pjovimo galvos linzių komplektas | 1vnt. |  |
| 75 | Mobilus valdymo pultas | Privaloma |  |
| 76 | Tiekėjas turi užtikrinti staklių techninį aptarnavimą bei remontą, įskaitant garantinio laikotarpio aptarnavimą. Reakcijos laikas (laiko tarpas nuo Pirkėjo pranešimo apie gedimą, neveikimą ar klaidas iki Tiekėjo informacijos pateikimo telefonu) ne ilgiau kaip 3 (trys) valandos, o iki veiksmų trikdžių šalinimui atlikimo pradžios ne ilgiau kaip 48 (keturiasdešimt aštuonios) valandos. Pateikiamas Tiekėjo laisvos formos raštas, nurodant kontaktinius serviso darbuotojų duomenis, kuriais reikia kreiptis į Tiekėją dėl staklių techninio aptarnavimo, remonto bei garantijos. | Privaloma |  |
| 77 | Lazerinio pjovimo staklių pagaminimo metai ne anksčiau kaip 2024 metai. | Privaloma |  |
| 78 | Lazerinio pjovimo staklės ir dūmų ištraukimo ir valymo įranga turi turėti CE sertifikatą. | Privaloma |  |
| 79 | Įrenginys, jo dalys yra naujas ir nenaudotas | Privaloma |  |
| 80 | Staklių valdymo CNC programa | Privaloma |  |
| 81 | Likutinės medžiagos rinkimas ir detalių išdėliojimas ant jos: Staklėse esanti kamera, fotografuoja ant stalo esanti likutinės medžiagos lakštą. Gauta nuotrauka sugeneruojama į brėžinį ir importuojama į staklių programinę įrangą. Programinė įranga išdėlioja detalias ant gauto likutinės medžiagos brėžinio. | Privaloma |  |

| Žalieji kriterijai |  |  | Siūloma reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Įranga turi būti pagaminta iš ilgaamžių medžiagų, o jos sudedamosios dalys turi būti lengvai pataisomos ir pakeičiamos | Privaloma Kartu su pasiūlymu pateikiama laisvos formos deklaracija, kuria patvirtinama ir pagrindžiama atitiktis šiam kriterijui |  |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d.

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad nebuvo nuslėpta jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.

Aš patvirtinu, kad atitinku pirkimo sąlygose nustatytus kvalifikacijos reikalavimus.

| Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos |  | parašas |  | Vardas Pavardė |
| --- | --- | --- | --- | --- |